АО НИИЭС

Транспортный модуль доступа телеграфной станции СТИН-Э к сетям передачи данных (МПТХ/IP).

Руководство по эксплуатации

Аннотация

Аннотация

В настоящем руководстве описан многопротокольный транспортный модуль доступа телеграфной станции СТИН-Э к сетям передачи данных/коммутации пакетов (МПТХ/IP).  Программное обеспечение  МПТХ/IP разработано в ЗАО НИИЭС города Новосибирска в 2001-2002 гг.

Руководство содержит описание функций конфигурирования и управления МПТХ/IP и предназначено для использования эксплуатационным персоналом станции СТИН-Э.

В связи с постоянной модернизацией МПТХ/IP, его работа в последующих версиях может отличаться от описанной в настоящем документе.

1. Назначение программы

# 1. Назначение МПТХ/IP

## Введение

Данное руководство представляет собой краткое описание многопротокольного транспортного модуля доступа станции СТИН-Э к сетям передачи данных/коммутации пакетов (МПТХ/IP), используемого для передачи телеграфного трафика СТИН-Э через сети IP, Х25, телефонную сеть ОП и выделенные ТЧ каналы.

Руководство содержит описание средств конфигурирования и управления МПТХ/IP и предназначено для использования эксплуатационным персоналом станции СТИН-Э.

Для должной эксплуатации МПТХ/IP персоналу станции СТИН-Э желательно умение работать с персональным компьютером в ОС Windows на уровне обычного пользователя.

## 1.1. Принятые сокращения и обозначения

ЦКС        - центр коммутации сообщений

СКК         - станция коммутации каналов

МПТ        - мультиплексор телеграфный - стандартная аппаратура сопряжения СТИН-Э

МПТХ      - X.25 шлюз СТИН-Э

ТГ (Тг)     - сокращение от телеграфный

ТгОП       - телеграфная сеть общего пользования

ТфОП     - телефонная сеть общего пользования

АРМИТ   - автоматизированное рабочее место индексации телеграмм

АРМТ      - автоматизированное рабочее место телеграфиста

ГОС        - городское отделение связи

РУС        - районный узел связи

ПД          - передача данных

КП           - коммутация пакетов

ПО          - программное обеспечение

ОС          - операционная система

АТ           - абонентское телеграфирование

КС           - коммутация сообщений

КК            - коммутация каналов

## 1.2. Общие понятия и определения

Ниже приведены основные понятия и определения, используемые в настоящем документе.

ТРАНСПОРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - обьект ПО МПТХ/IP, содержащий в себе все необходимое для обеспечения взаимодействия СТИН-Э со смежным ТГ оборудованием через сети ПД/КП. В состав транспортного направления (далее просто направления) входят ТРАНСПОРТНЫЕ модули и КАНАЛЫ. На шлюзе может быть сформировано до 1000 направлений.

ТРАНСПОРТНЫЙ модуль направления (ТРАНСПОРТ) – обьект в транспортном направлении МПТХ/IP, обеспечивающий взаимодействие СТИН-Э с удаленным оборудованием через сети передачи данных по определяемому конкретной сетью и удаленным оборудованием транспортному протоколу связи (TCP/IP,  UDP,  X.25). Наличие нескольких транспортных модулей в направлении обеспечивает возможность организации обходов для передачи ТГ трафика.

КАНАЛ (или ЛИНИЯ)  -  обьект транспортного направления МПТХ/IP, соответствующий точке подключения СТИН-Э. Нумерация каналов (логические номера каналов в МПТХ/IP) сквозная от 0 до максимальной канальной емкости СТИН-Э (1024 канала). Кроме того, канал имеет номер относительно интерфейса со СТИН-Э (физический номер канала) и номер относительно  транспорта  направления (сектор).

СЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ –  внутренний номер канала (точки подключения СТИН-Э) в направлении для идентификации его на удаленной стороне транспортного соединения  (то сектор направления идентифицирует ТГ соединение внутри транспортного). В направлении может быть от 0 до 255 секторов.

ПАРТНЕР – функциональный обьект ПО удаленного оборудования, взаимодействующий с соответствующим  транспортным обьектом   ПО МПТХ/IP по установленному между ними транспортному соединению.

ВИРТУАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ - транспортное соединение, устанавливаемое транспортным модулем направления МПТХ/IP с соответствующим  партнером для передачи по нему ТГ трафика направления.

ОСНОВНОЙ СТИН-Э  - управляющий компьютер СТИН-Э, работающий в режиме главного управляющего компьютера. В этом режиме управляющий компьютер СТИН-Э управляет МПТХ/IP и осуществляет с ним информационный обмен.

РЕЗЕРВНЫЙ СТИН-Э - управляющий компьютер СТИН-Э, работающий в режиме резервирования. Этому СТИН-Э МПТХ/IP передает только ответы на запросы режима работы,  а от него воспринимает лишь команду изменения статуса работы через соответствующий СОМ порт. В этом случае резервный СТИН-Э становится для МПТХ/IP  основным, а соответственно, основной - резервным. С основным и резервным управляющими компьютерами станции СТИН-Э МПТХ/IP связан через СОМ порты и полностью эмулирует работу МПТ. Максимальное количество точек подключения СТИН-Э через один СОМ порт – 128 (0-127).

СЕРВЕР - обобщенное понятие функционального модуля ПО МПТХ/IP, выполняющего различные запросы клиента (например, по установлению виртуального соединения)

КЛИЕНТ  - обобщенное понятие функционального модуля ПО МРТХ/IP, передающего различные запросы на выполнение серверу.

## 1.3. Назначение МПТХ/IP

Многопротокольный транспортный модуль доступа СТИН-Э к сетям передачи данных/коммутации пакетов (далее шлюз МПТХ/IP или просто шлюз) предназначен для передачи телеграфного трафика (ТгОП и AT/TELEX) через сети IP, Х25, телефонную сеть ОП и выделенные ТЧ каналы.

Используя шлюз МПТХ/IP, СТИН-Э может взаимодействовать через сети IP, X25, телефонную сеть ОП и выделенные ТЧ каналы со  следующими видами телеграфного оборудования:

- телеграфной станцией СТИН-Э,

- выносными модулями МПТ станции СТИН-Э,

- АРМ телеграфиста (Fs6000, Ирбис, АРМИТ),

- ЦКС-Т2 РН,

- электронным почтамтом REX-400,

- коммутационными станциями СКАТ-1000, СТОК-Х25,

- станцией TLX-25 TURBO.

- Условия выполнения программы

# 2. Условия выполнения программы

## 2.1. Условия функционирования

Программное обеспечение шлюза МПТХ/IP разработано в среде C++ Builder и функционирует под управлением операционных систем Windows NT, Windows 2000, Windows XP.

Для работы ПО МПТХ/IP необходима ПЭВМ, совместимая с IBM PC и с ресурсами, достаточными для нормальной работы соответствующих операционных систем (например, обьем ОЗУ должен быть не менее 64 Мбайт и т.д.)

Штатный режим функционирования ПО шлюза МПТХ/IP – круглосуточный.

## 2.2. Установка и запуск программы

Установка программы осуществляется с установочных дискет или из каталога диска,  куда предварительно копируются файлы с установочных дискет. Количество установочных дискет может меняться с версией ПО МПТХ/IP.

Вставьте первый установочный диск (DISK1), вызовите программу setup.exe и следуйте ее инструкциям.

Конфигурация шлюза находится в файлах Napr.cnf, Mpt.cnf и ModemPool.cnf,  располагающихся в том же каталоге, что и вызываемая программа (GateIP.exe).

Запуск программы осуществляется стандартным для ОС Windows способом.

3. Выполнение программы

# 3. Описание и работа МПТХ/IP

## 3.1. Технологические аспекты работы с МПТХ/IP.

### 3.1.1. Общие положения

МПТХ/IP предоставляет СТИН-Э транспортные возможности сетей ПД/КП, те обеспечивает транспортировку телеграфного трафика сетей ТгОП и АТ/Телекс по сетям ПД/КП. Шлюз МПТХ/IP поддерживает основные технологические алгоритмы сопряжения станций коммутации сети АТ/Телекс и ТгОП через сети передачи данных с протоколами IP и X.25 (см. Приложение 3).

Архитектурно  для  СТИН-Э шлюз МПТХ/IP ничем не отличается от стандартной аппаратуры сопряжения СТИН-Э - телеграфного мультиплексора МПТ - ни по способу его подключения (RS-232), ни по протоколу взаимодействия. Поэтому работа на СТИН-Э со шлюзом практически не меняется - возможны лишь некоторые нюансы при настройке параметров каналов и/или направлений в СТИН-Э. Основные настройки сервиса транспортировки ТГ трафика СТИН-Э выполняются на шлюзе.

Прежде всего, для обеспечения передачи ТГ трафика в шлюзе необходимо настроить СОМ порты подключения к СТИН-Э, создать транспортные направления и серверы соединений, обслуживающие входящие запросы на установление соединений от партнеров.

Направление шлюза включает в себя список каналов (точек подключения СТИН-Э) и список транспортных модулей доступа к сетям передачи данных.

Каналы включают в себе всю необходимую для ТГ взаимодействия со СТИН-Э функциональность. Каналы имеют двойную нумерацию – относительно интерфейса со СТИН-Э (COM порта) и сквозную нумерацию внутри шлюза. Каналы в направлении комплектуются произвольным образом, исходя только из заявленной на шлюзе общей канальной емкости (см. файл параметров подключения к СТИН-Э Mpt.cnf). В СТИН-Э соответствующие точки подключения могут принадлежать разным направлениям и обьединяться на шлюзе МПТХ/IP в одном транспортном направлении лишь для обеспечения соответствующей доставки через сети ПД/КП передаваемого по каналам ТГ трафика.

Транспортные модули доступа направления  шлюза и предоставляют СТИН-Э ту самую транспортную среду, через которую происходит  обмен информацией СТИН-Э с другим ТГ оборудованием. Транспортные направления шлюза могут быть односекторными или многосекторными - это зависит от смежного шлюзу транспортного  модуля.

Серверы запросов на установление соединений принимают входящие заявки на установление соединений от удаленных партнеров, проводят их идентификацию по адресной информации и/или по параметрам регистрации и осуществляют выбор соответствующего этим параметрам основного транспорта направления, те завершают установление входящих транспортных соединений.

### 3.1.2.  Настройка портов подключения к СТИН-Э

Подключение МПТХ/IP к СТИН-Э (одному или нескольким) осуществляется через интерфейс RS-232. Распайка кабеля для подключения МПТХ/IP к СТИН-Э приведена в приложении 2: Распайка RS кабеля.

ПО МПТХ/IP использует для взаимодействия со СТИН-Э штатные драйверы COM портов ОС Windows NT/XX. При настройке СОМ портов в ОС на шлюзе следует убедиться, что UART СОМ портов имеют буфера FIFO и задать их использование.

Остальные параметры СОМ портов подключения к СТИН-Э переустанавливаются внутри программы шлюза.

Поскольку МПТХ/IP выполняет для СТИН-Э роль стандартного МПТ и полностью эмулирует его функции, каждый порт подключения к СТИН-Э работает в определенном режиме, а именно:  основном или резервном.

Основной СОМ порт подключения предназначен для подключения к управляющему компьютеру основного СТИН-Э и осуществляет весь обмен командами и данными между СТИН-Э и шлюзом (так называемый внутренний протокол работы СТИН-Э с МПТ).

Резервный СОМ порт подключения предназначен для подключения к управляющему компьютеру резервного СТИН-Э. По этому порту МПТХ/IP воспринимает от резервного СТИН-Э только команду на передачу в СТИН-Э режима работы шлюза и команду переустановки режима своей работы по портам подключения. В последнем случае роли основного и резервного портов подключения на шлюзе меняются местами.

Настройки портов в МПТХ/IP осуществляются в окне Подключение к СТИН-Э.

Настройка параметров COM портов из ОС.

### 3.1.3. Создание и настройка направлений

Создание направления осуществляется в окне направлений. Вначале создается само направление, затем в него включаются транспортные модули и каналы. После формирования направления его каналы и транспортные модули находятся в блокированном состоянии, поэтому для включения направления в работу следует разблокировать эти компоненты.

Для создания направления следует:

- войти в окно "Направления",

- правой кнопкой мышки в поле "список направлений" выбрать пункт контекстного меню "создать направление",

- в появившейся вставке "Направление" задать номер и имя направления;

- нажать кнопку “Применить” для создания шаблона направления;

- в поле "список модулей доступа направления" созданного направления правой кнопкой мышки вызвать контекстное меню и дать команду "добавить транспортный модуль доступа".

- откроются закладки "Транспорт" и “Общие”.

- в закладке “Транспорт” установить "тип смежного направления", откроется одна из вкладок с  индивидуальными для выбранного транспорта параметрами (IP, X.25, TFN)

- установить способ установления транспортного соединения (Client/Server), а также идентификатор регистрации (login)  и  пароль, если это необходимо. Задать остальные параметры транспорта.

- в поле "список каналов направления" созданного направления правой кнопкой мышки вызвать контекстное меню и дать команду "добавить канал".

- откроется закладка "Каналы”.  Задать в этой закладке номер подключаемого к направлению канала, номер сектора канала в направлении и ТГ тип канала. Следует иметь в виду, что нумерация секторов начинается с нуля, а тип ТГ канала на шлюзе должен соответствовать типу канала в СТИН-Э (МАГ, ГОС, РУС, ОДП).

- нажать на кнопку “Применить” для сохранения введенных параметров направления в памяти и кнопку “Сохранить в файле”  для их сохранения в файле конфигурации направлений Napr.cnf.

После создания и настройки направления, его транспортный модуль готов для предоставления транспортных услуг по передаче ТГ трафика СТИН-Э. Инициатор установления транспортного соединения (локальный транспорт или его удаленный партнер) после ввода направления в работу начинает процедуру установления транспортного соединения.

### 3.1.4. Настройка транспортных параметров направления

Способ обмена ТГ информацией по транспортной среде полностью определяется транспортным модулем направления. Первый в списке транспортов направления является основным (текущим) и через него осуществляется весь обмен. Транспортный модуль направления определяется своим типом. Тип транспортного модуля  определяет все основные его параметры, а именно:

- удаленного партнера и способ взаимодействия с ним (МПТХ/IP, Вынос СТИН-Э, RexCKS, ...);

- транспортную среду/сеть передачи данных (X.25, IP, RS-232);

- используемый в этой среде базовый транспортный протокол передачи (X.25, TCP/IP, UDP);

- способ установлению виртуального соединения с удаленным партнером: активное установление связи с удаленным партнером (Client) или пассивное ожидание запроса на установление связи от удаленного партнера (Server);

- способ кодирования передаваемой транспортом информации и возможное мультиплексирование передаваемой по транспортному соединению ТГ информации;

- способ регистрации на шлюзе: по паролю и идентификатору регистрации и/или по обратному сетевому адресу и порту;

- параметры управления потоком;

- адресную информацию сети;

- альтернативные маршруты внутри одного транспорта;

Настройка сетевых параметров осуществляется в окне направлений.

#### 3.1.4.1. Настройка параметров IP

Вне зависимости от используемого транспорта (на базе TCP или UDP), задаются:

- адрес и порт локального сервера соединений:

- адрес и порт удаленного партнера

Помимо этого для UDP задаются параметры управления потоком и некоторые параметры обмена для ТГ соединений.

Настройка параметров IP сети осуществляется в закладке IP окна направлений.

#### 3.1.4.2. Настройка параметров X25

Настройка параметров сети X.25 осуществляется в закладке X.25 окна направлений.

#### 3.1.4.3. Настройка параметров модемного пула

Модемы пула делятся по способу установления соединения с транспортами на три категории:

- выделенный канал, в этом случае номер используемого СОМ порта задается в параметрах направления (закладка TFN)

- активный вызов, в этом случае номер используемого СОМ порта определяется в момент запроса на установление ТГ соединения: модем присоединяется к выдавшему запрос на установление соединения транспорту направления из списка свободных модемов пула,  имеющих статус “активный вызов”

- автоответ на входящий звонок, в этом случае нужный транспорт направления определяется после приема и обработки запроса  на установление транспортного соединения от удаленной стороны (процедуры регистрации партнера на шлюзе).

Настройка параметров модемного пула происходит в окне модемный пул и закладке TFN окна направлений.

### 3.1.5. Правила взаимодействия

В следующих подразделах описано взаимодействие МПТХ/IP с различного типа оборудованием

#### 3.1.5.1. Работа со смежной станцией СТИН-Э

Для работы со смежной станцией СТИН-Э, снабженной таким же шлюзом МПТХ/IP, могут использоваться следующие типы транспортных модулей направлений:

- TCP шлюз СТИН-Э: для работы по TCP/IP;

- UDP шлюз СТИН-Э: для работы по UDP;

- RS   шлюз СТИН-Э: для работы по телефонным каналам связи;

- X.25 шлюз СТИН-Э: для работы по протоколу X.25.

Эти направления многосекторные и служат для передачи ТГ трафика как сети КС так и сети КК.

Кроме того, возможно использование направления типа:

- UDP модуль доступа Rex400: для работы по рекомендуемому в технологическом алгоритме сопряжения станций коммутации сети АТ/Телекс и ТгОП через сети передачи данных с протоколами IP   протоколу обмена на базе UDP (см. Приложение 3).

#### 3.1.5.2. Работа с выносным модулем МПТ СТИН-Э (МПТВ)

СТИН-Э может работать со своим МПТ, как с удаленным устройством, при этом МПТВ (далее Вынос) может быть подключен как непосредственно к управляющей машине СТИН-Э через RS-232 интерфейс, так и через шлюз МПТХ/IP.

При этом Вынос может взаимодействовать с МПТХ/IP через:

- сеть IP, в этом случае Вынос включается в сеть через стандартный сетевой интерфейс (сетевую карту) или включается через RS-232 интерфейс в сетевой маршрутизатор (напр. Cisco).

- сеть Х25, в этом случае Вынос включается в порт X.28 сети X.25 через RS-232 интерфейс.

- телефонную сеть общего пользования или выделенный ТЧ канал, в этом случае Вынос подключается к МПТХ/IP через модем.

Во всех случаях инициатором установления соединения может быть как шлюз, так и Вынос.

Вынос может быть подключен к МПТХ/IP сразу несколькими путями для организации аварийных обходов, например, через порт Х.28 сети Х.25 и через RS-232 Cisco, включенной в сеть IP.

Для работы с выносными модулями СТИН-Э, используются следующие типы направлений:

- TCP Вынос СТИН-Э для работы по TCP/IP

- X.25 Вынос СТИН-Э для работы по X.28/X.25

- RS   Вынос СТИН-Э для работы по телефонным каналам

Эти направления многосекторные,  служат для передачи трафика как сети КС так и КК.

Настройка линий в управляющей машине СТИН-Э.

Все линии Выноса настраиваются в СТИН-Э так же, как если бы они были непосредственно включены в МПТ,  расположенный  рядом со СТИН-Э. Это могут быть ГОС, РУС, ОДП, Индексация, другие рабочие места СТИН-Э,  абоненты сети АТ, магистрали сетей КС, АТ или ТЕЛЕКС, если они приходят телеграфными линиями к Выносу.

Проверка установления соединения между МПТХ/IP и Выносом.

Прежде всего, следует убедиться, что

- соединение по TCP/IP установилось: в основном окне на линиях выноса появилась картинка  "соединение установлено", а в окне “активные соединения” в поле “список активных соединений” появилась строчка соответствующего TCP соединения.

- в окне перехвата на СТИН-Э на линиях выноса убедиться, что аппараты,  подключенные к нему, отвечают.

#### 3.1.5.3. Работа с АРМТ ИРБИС

Для СТИН-Э и, соответственно, МПТХ/IP  АРМТ ИРБИС  является выносным модулем СТИН-Э, поэтому работа с ним ведется точно так же, как и с Выносом.

#### 3.1.5.4. Работа с REX-400

Общие замечания:  для работы с электронным почтамтом Rex-400, используются типы направления:

- TCPREX для работы по TCP/IP. Это направление является односекторным. Обмен информацией поверх виртуального соединения осуществляется по протоколу обмена по магистральным (ЦКС-ЦКС) ТГ каналам в коде МТК-2.

- UDPREX для работы по UDP. Это направление является многосекторным. Взаимодействие МПТХ/IP с Rex400 осуществляется в соответствии с технологическим алгоритмом сопряжения станций коммутации сети ТгОП и АТ/Телекс через сети передачи данных с протоколами IP (Приложение 3).

- X25REX для работы по X.25. Это направление является односекторным. Взаимодействие МПТХ/IP с Rex400 осуществляется в соответствии с технологическим алгоритмом сопряжения станций коммутации сети ТгОП и АТ/Телекс через сети передачи данных с протоколами X.25 (Приложение 3).

#### 3.1.5.5. Работа с СКАТ-1000

Общие замечания:  для работы с коммутационными станциями СКАТ-1000 используется тип направления:

- UDPREX для работы по UDP. Это направление является многосекторным. Взаимодействие МПТХ/IP с коммутационной станцией СКАТ-1000 осуществляется в соответствии с технологическим алгоритмом сопряжения станций коммутации сети ТгОП и АТ/Телекс через сети передачи данных с протоколами IP (Приложение 3).

## 3.2. Средства управления

В этой главе приведены средства управления и конфигурирования ПО МПТХ/IP.

### 3.2.1. Файлы конфигурации

Ниже приведены примеры файлов конфигурации МПТХ/IP и их подробное описание.

#### 3.2.1.1. Файл конфигурации транспортных направлений (Napr.cnf)

Файл конфигурации направлений содержит всю информацию, необходимую для организации направлений в шлюзе МПТХ/IP.

Образец файла Napr.cnf конфигурации направлений приведен в Приложении 1.

Информационные строки файла приводятся в этом документе таким шрифтом.

Уточнения описаний параметров приводится в этом документе таким шрифтом.

;---------------------------------------------------------------

;Host Listening Ports: for UDP || TCP || X25

;

;Эти строки файла, начинающиеся с ; являются комментарием и не обрабатываются ПО МПТХ/IP.

;

;---------------------------------------------------------------------------------------------------

HOST:TCP ADDR:1.1.1.11 PORT:253 LOG:ADRPRT RMT:TCPREX

HOST:UDP ADDR:1.1.1.11 PORT:255 LOG:ADRPRT RMT:UDPREX

;Эти строки файла конфигурации определяют локальные серверные окончания соединений ;(локальные сервера), принимающие и обслуживающие запросы на установление соединений от ;удаленных партнеров. При приеме такого запроса от удаленного клиента локальный сервер ;производит процедуру его регистрации на шлюзе, те определяет направление и его ;транспортный модуль, с которым необходимо установить транспортное соединение.

;Здесь:

;HOST:TCP - тип используемого локальным сервером транспортного протокола (TCP,UDP,X25)

;ADDR:1.1.1.11 PORT:253 - сетевые адрес и порт локального сервера, обслуживающего запросы от ;клиента

;LOG:ADRPRT  -  так задается способ регистрации клиентской стороны (инициатора ;установления соединения)на шлюзе

;          ADDRES  - регистрация по обратному адресу клиента

;          ADRPRT  - регистрация по обратному адресу и порту клиента

;          LOGPSW  - регистрация по входному идентификатору клиента (login) и паролю

;RMT:UDPREX  - тип удаленного партнера, обслуживаемого данным локальным сервером

;          XXXXXX   - локальный сервер обслуживает все типы удаленных партнеров, удовлетворяющих ;процедуре регистрации

;

;

;---------------------------------------------

NAPR:001 NСA UDPRex-66 PB

;Эта строка файла конфигурации начинает определение направления 001

;Здесь:

;001  - порядковый номер направления (1-1000)

;NCA- аббревиатура типа ТГ сети направления (КС, АТ, АТ/ТХ, ...)

;UDPRex-66 - название направления

;PB   - состояние направления (РБ, БД, БВС)

;

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AU_RMT:NIP UDPREX LocAddr:1.1.1.11 LocPort:255 RmtAddr:1.1.1.66 RmtPort:255

;Эта строка файла конфигурации начинает определение транспортного модуля направления

;Здесь:

;NIP          - тип транспортной сети (IP,X25,TFN)

;UDPREX - тип удаленного партнера (TCPSTN,UDPSTN,X25STN,MDMSTN,TCPMPT,MDMMPT,TCPREX,UDPREX)

;LocAddr:1.1.1.11 LocPort:255 -  адрес и порт локального сервера соединений, обслуживающее это ;направление

;RmtAddr:1.1.1.66 RmtPort:255 - адрес и порт удаленного партнера

;

;-------------------------

SOCKET:CLIENT

;Эта строка файла конфигурации определяет инициатора установления транспортного соединения

;Здесь:

;CLIENT   -  местный МПТХ/IP является инициатором установления транспортного соединения

;SERVER -  удаленный партнер является инициатором установления транспортного соединения

;CLTSRV -  как местный МПТХ/IP, так и удаленный партнер могут быть инициаторами установления ;транспортного соединения

;

;-----------------------

LOGIN:STIN-001

PSW:123456789

;Эти строки файла конфигурации определяют параметры (логин и пароль) для регистрации клиента на ;шлюзе. В основном используются при обмене между ”родным” для СТИН-Э оборудованием.

;

;-------------------------------------------------------------------------------

AU_PAR: TIM_FRM:250 BUF_FRM:034 TIM_ACK:500

AU_PAR: MAX_OPN:03 MAX_LOG:3 TIM_OPN:030 TIM_LOG:030 INT_OPN:030 INT_CHK:11

;Эти строки файла конфигурации задают параметры транспортного модуля:

;Здесь:

;TIM_FRM - задает в мсек время формирования внутреннего буфера транспортного модуля направления ;до его передачи сетевым компонентам ОС.

;BUF_FRM - задает размер внутреннего формируемого буфера транспортного модуля направления до ;его передачи сетевым компонентам ОС.

;TIM_ACK - задает в мсек время ожидания подтверждения от партнера на переданную ранее ;датаграмму, до ее повторения местным транспортным модулем направления.

;MAX_OPN - максимальное количество попыток установления транспортного соединения с партнером ;до возможного перехода на обход

;MAX_LOG - максимальное количество попыток регистрации клиента на сервере

;TIM_OPN - задает в секундах максимальное время, выделенное на установление соединения

;TIM_LOG - задает в секундах максимальное время, выделенное на регистрацию

;INT_OPN - задает в секундах интервал между попытками установления соединения

;INT_CHK - задает в секундах интервал между процедурами контроля соединения

;Далее могут быть описания других транспортных модулей текущего направления

;---------------------------------

LINE:104/200 000 MAG

LINE:105/200 001 MAG

LINE:106/050 002 KMG

;Эти строки файла конфигурации описывают каналы направления

;Здесь:

;106/050  - номер канала и ТГ скорость (бод) по каналу (50,100,200)

;002          - сектор канала в направлении (0-255), идентифицирует канал внутри транспортного ;соединения

;KMG        - тип ТГ канала в СТИН-Э (MAG,KMG,ODP,GOS, ...)

;

;---------------------------------------------------------------------------------------------------

LN_PAR: TMT_WT_CALL_ACK:500 TMT_WT_CALL_DF:60000

LN_PAR: TMT_WT_AZAOB:0 TMT_WT_AAOA:0 IS_A_REQ_AOA:0

LN_PAR: TMT_WT_BAOB:0 TMT_WT_BAOA:0

;Эти строки файла конфигурации описывают дополнительные параметры (для СКК и транспорта UDP) ;текущего канала направления

;Здесь:

;TMT_WT_CALL_ACK:500  -  время ожидания подтверждения в мсек на датаграмму 'Вызов'

;TMT_WT_CALL_DF:60000 -  время ожидания в мсек на вызывающей стороне шлюза команды ;'Соединение установлено' на исходящий Вызов

;TMT_WT_AZAOB:0  -  время ожидания в мсек на вызывающей стороне шлюза запроса автоответа ;вызываемого абонента от вызывающего абонента перед передачей этого АО вызываемому абоненту. 0 - ;не ждем!

;TMT_WT_AAOA:0    -  время ожидания в мсек на вызывающей стороне шлюза автоответа вызывающего ;абонента после проключения на вызываемого абонента. 0 - не ждем!

;IS_A_REQ_AOA:0    -  признак выдачи запроса автоответа вызывающего абонента на вызывающей ;стороне, если за время TMT_WT_AAOA не поступило автоответа вызывающего абонента

;TMT_WT_BAOB:0   - время ожидания в мсек вызываемой стороной шлюза автоответа вызываемого ;абонента перед его запросом.

;TMT_WT_BAOA:0   -  время ожидания в мсек вызываемой стороной шлюза автоответа вызывающего ;абонента до установления фазы ТГ-обмена между абонентами.

;------------

EON:001

;Эта строка файла конфигурации завершает описание направления 001

;итд

;

#### 3.2.1.2. Файл конфигурации COM портов подключения к СТИН-Э (Mpt.cnf)

Файл  содержит всю необходимую для подключения к СТИН-Э информацию:

Образец файла Mpt.cnf приведен в приложении 1.

Информационные строки файла приводятся в этом документе таким шрифтом.

Уточнения описаний параметров приводится в этом документе таким шрифтом.

;

;Cтроки файла, начинающиеся с ; являются комментарием и не обрабатываются ПО МПТХ/IP.

;

[MPT:1]

;Строка [MPT:N] начинает секцию описания параметров очередного СОМ порта подключения МПТХ/IP к ;СТИН-Э.

COM=1

;Эта строка задает номер СОМ порта подключения к СТИН-Э

BaudRate=115200

DataBits=8

Parity=N

StopBits=1

;Эти строки описывают параметры СОМ порта подключения к СТИН-Э

LinesPerRS=128

;Эта строка задает количество точек подключения СТИН-Э, обслуживаемых этим СОМ портом

FirstStinLine=0

;Эта строка задает начальный номер точки подключения в СТИН-Э для этого СОМ порта

Mode=Main

;Эта строка задает режим работы СТИН-Э по этому СОМ порту

PeerCOM=3

;Эта строка задает номер СОМ порта с альтернативным режимом работы СТИН-Э

AutoRun=1

;Эта строка определяет признак автоматического установления связи со СТИН-Э по этому СОМ порту

;

;

#### 3.2.1.3. Файл конфигурации модемного пула МПТХ/IP (ModemPool.cnf)

Файл  содержит всю необходимую для формирования модемного пула информацию:

Образец файла ModemPool.cnf приведен в приложении 1.

Информационные строки файла приводятся в этом документе таким шрифтом.

Уточнения описаний параметров приводится в этом документе таким шрифтом.

;

;Cтроки файла, начинающиеся с ; являются комментарием и не обрабатываются ПО МПТХ/IP.

;

[MODEM:1]

;Эта строка начинает секцию описания параметров очередного модема из модемного пула.

;

COM=2

;Эта строка определяет номер используемого СОМ порта

;

Baud=19200

DataBits=8

Parity=N

StopBits=1

;Эти строки определяет параметры используемого СОМ порта

;

LineMode=Private

;Эта строка определяет способ установления соединения:

; - выделенный канал (Private)

; - активный вызов/автодозвон (Call)

; - автоответ на входящий звонок (AutoAnswer)

;

Initialize=AT&FE0V1L0

;Эта строка задает строку инициализации модема

;

AnswerRing=ATA

;Эта строка задает команду ('Поднять трубку') для модема на входящий звонок (на MsgRing)

;

DialPrefix=ATDT

;Эта строка задает префикс набора номера

;

DialNumber=347

;Эта строка задает номер набора

;

DialSuffix=

;Эта строка задает суффикс набора номера

;

HangUpPrefix=+++

;Эта строка задает команду перевода модема в командный режим

HangUpSuffix=ATH0

;Эта строка задает команду модему 'Повесить трубку'

MsgModemOK=OK

;Эта строка задает положительный ответ модема на выполненную команду

MsgRing=RING

;Эта строка задает сообщение от модема о появлении входящего звонка.

;Ответ модему на появление этой строки задается строкой AnswerRing.

MsgConnectOK=CONNECT

;Эта строка задает сообщение модема об установлении связи

MsgConnectNO=NO CARRIER   BUSY   VOICE   NO DIALTONE   NO ANSWER   ERROR

;Эта строка задает сообщения модема о невозможности установления связи

;Между сообщениями должно быть не менее дух пробелов

TmtDialing=60

;Эта строка задает время на установление связи (набор номера)

TmtAutoDial=30

;Эта строка задает интервал для повторного ввызова (автодозвона)

TmtModem=3

;Эта строка задает время реакции модема на введенную ранее команду

HangUpPause=2

;Эта строка задает паузу перед и после перевода модема в командный режим

AutoRun=1

;Эта строка определяет признак автоматического включения модема в работу после запуска ;программы.

;

### 3.2.2. Диалоговые средства управления

В этой главе описываются диалоговые средства управления МПТХ/IP.

Основным инструментом управления в МПТХ/IP являются контекстные меню, активизируемые правой кнопкой мышки над соответствующими компонентами управления (когда данный компонент находится в фокусе ввода).

Обычно контекстные меню содержат в себе команды, относящиеся к выбранному компоненту управления.

Описание этих управляющих команд приводится в местах описания их контекстных меню.

#### 3.2.2.1. Основное окно

Основное окно содержит главное меню, инструментальную панель с управляющими кнопками, две информационных панели и полосу состояния.

Рисунок 1.   Основное окно МПТХ/IP.

Выбор элементов главного меню

дублируется инструментальной панелью с управляющими кнопками

, в правой части которой находится панель состояния СОМ портов подключения к СТИН-Э.

Рабочее состояние СОМ порта изображается , нерабочее -

Элемент меню COM содержит два подэлемента:  СТИН-Э и МОДЕМЫ.

Элемент меню СТИН-Э и кнопка управления    активизируют окно управления подключением МПТХ/IP к СТИН-Э (Подключение к СТИН-Э).

Элемент меню МОДЕМЫ и управляющая кнопка  активизируют окно управления модемным пулом (Модемный пул).

Элемент меню НАПРАВЛЕНИЯ и управляющая кнопка  активизируют окно управления направлениями шлюза (Окно направлений).

Элемент меню КАНАЛЫ и управляющая кнопка  активизируют окно управления каналами СТИН-Э в шлюзе (Точки подключения СТИН-Э).

Элемент меню СОЕДИНЕНИЯ и управляющая кнопка  активизируют окно текущих активных соединений (Виртуальные соединения).

Элемент меню ИНСТРУМЕНТЫ и управляющая кнопка  активизируют окно протокола работы шлюза (Протокол работы).

Элемент меню ПОМОЩЬ и управляющая кнопка  активизируют окно помощи оператору МПТХ/IP.

Элемент меню ВЫХОД и управляющая кнопка  предназначены для завершения работы ПО шлюза.

Информационные панели основного окна отображают текущие состояния каналов и направлений шлюза.

Верхняя панель предназначена для наблюдения за состоянием и управления каналами шлюза.

Иконка  соответствует состоянию блокировки канала шлюза. Иконка  соответствует рабочему состоянию канала и наличию сетевого соединения в соответствующем направлении. Иконка  соответствует рабочему состоянию канала, но отсутствию сетевого соединения в соответствующем направлении.

Для управления каналом используется контекстное меню, активизируемое правой кнопкой мышки над соответствующей иконкой канала .

Контекстное меню панели каналов позволяет:

- блокировать / разблокировать каналы, а также

- активизировать Окно перехвата информации по этому каналу и/или направлению.

Нижняя панель предназначена для наблюдения за состоянием и управления направлениями шлюза и активизируется управляющей кнопкой .

Иконка  соответствует блокированному состоянию направления, а  - рабочему.

Аналогично, контекстное меню  информационной панели направлений позволяет:

- блокировать / разблокировать направления и

- активизировать окно перехвата информации.

Полоса состояния

содержит ряд панелей, а именно,

- панель с текущим временем (15:59:07),

- панель отработанного шлюзом времени (0.17.30),

- панель состояния выделенного элемента окна (СОМ порта СОМ1) и

- индикатор рабочего состоянию шлюза.

#### 3.2.2.2. Окно направлений

Окно направлений в левой своей части содержит список направлений, в правой части - многостраничную панель (закладки), содержащую текущие параметры выделенного в списке направления, а внизу - управляющие кнопки.

Рисунок 2.   Конфигурирование направлений.

Из этого окна Вы можете создать новое направление, уничтожить направление, изменить его параметры.

Все изменения вступают в силу только по нажатию кнопки.

Кнопка  отменяет введенные Вами изменения.

Кнопка  означает, что текущая конфигурация будет сохранена  в файле Napr.cnf.

Управление конфигурацией становится доступным через контекстные меню, располагаемые в соответствующих элементах управления окна (как правило, в списочных элементах управления).

Элемент    позволяет озвучивать (ControlConnection.wav && ControlVinos.wav) отсутствие соединений на 'постоянных' (магистральные направления и Выносы) направлениях.

Список направлений:

Элемент списка направления

информирует оператора о следующем:

- знак  и выделение подсветкой говорит о выборе направления для модификации его параметров,

- иконка  информирует о рабочем состоянии направления (- блокированном,  - отсутствию транспортного сетевого соединения),

- 22 - номер направления в шлюзе,

- UDPRex-66 - это условное название направления,

- AT/TX - тип ТГ сети,

- PB – текущее состояние направления,

- 6 - количество каналов СТИН-Э в направлении (секторов направления),

- UDP - используемый базовый транспорт,

- UDPREX - тип удаленного партнера.

Контекстное меню списка направлений  дает возможность

- блокировать / разблокировать выделенное направление,

- создать новое направление,

- удалить выделенное направление,

- изменить параметры текущего направления,

- выйти в окно перехвата.

Отметим здесь, что неразрешенные в текущем состоянии операции над направлениями изображаются как недоступные элементы меню. Так, для того чтобы иметь возможность удалить направление или изменить его параметры, необходимо вначале заблокировать направление. Аналогично, недоступными могут быть в определенных состояниях и некоторые поля закладок, так, например, закладки X.25 и TFN становятся недоступными при формировании транспортного модуля с протоколами группы IP.

Закладка "Направление".

Содержит в себе основную информацию по текущему направлению

, а именно:

- номер направления,

- тип телеграфной сети: КС, КК, КС/КК

- название направления,

- список транспортных модулей направления,

- первый в списке модуль является основным (текущим), остальные - обходными

- список альтернативных маршрутов текущего транспорта,

- первый в списке маршрут является основным (текущим)

- список каналов направления

- для идентификации канала в 'сторону' сети используются сектора направления (0-255), те направление и его сектор однозначно определяют точку подключения СТИН-Э.

Контекстное меню списка транспортных модулей направления  позволяет:

- блокировать / разблокировать транспортный модуль доступа,

- добавить новый транспортный модуль,

- удалить выделенный транспортный модуль,

- изменить параметры транспортного модуля,

- сделать выделенный транспортный модуль текущим для направления.

Контекстное меню списка альтернативных маршрутов  транспортного модуля  позволяет:

- добавить обходной маршрут,

- удалить обходной маршрут,

- перейти на обходной маршрут. В текущей версии шлюза переходы на новый транспорт и/или обходной маршрут текущего транспорта осуществляются пока только по команде оператора.

Контекстное меню списка каналов направления  позволяет:

- блокировать / разблокировать канал,

- добавить канал к направлению,

- удалить канал из направления,

- изменить параметры канала направления,

- активизировать окно перехвата.

Закладка "Транспорт":

Cодержит в себе основные параметры текущего транспортного модуля

, а именно:

- Тип  смежного направления: определяет правила взаимодействия с удаленным партнером. В текущей версии шлюза поддерживается взаимодействие с:

  - МПТХ/IP СТИН-Э по протоколам TCP, UDP, X.25 и телефонным каналам,

  - Выносными блоками МПТ СТИН-Э (Выносами) по протоколам TCP, X.28/X.25 и телефонным каналам,

  - АРМ телеграфиста Fs6000 и ИРБИС по протоколу TCP и телефонным каналам,

  - Электронным почтамтом Rex400 по протоколам TCP, UDP и X.25

  - Коммутационной станцией СКАТ-1000 по протоколам UDP и X.25

Остальные параметры транспортного модуля на закладке полностью определяются этим параметром.

- Сеть КП  (транспортная сеть): IP, X.25, TFN

- Транспортный протокол: (TCP, UDP, X.25, TFN)

- Тип - способ установления транспортного соединения направлением:

  - Client  - транспортный модуль локального МПТХ/IP инициирует установление связи с партнером

  - Server - транспортный модуль локального МПТХ/IP ждет инициативы по уст соединения от партнера

  - CltSrv - транспортный модуль локального МПТХ/IP может быть как инициатором уст соединения, так и         ждать установления соединения от партнера

- Кодировка: способ кодирование информации, передаваемой через сеть

- Режим эхо: все принятые по сети символы возвращаются в сеть

- Мультиплексирование: ПО шлюза выполняет программное мультиплексирование в многосекторных      направлениях при ТГ обмене по каналам

- Login

- Пароль: эти параметры задаются для регистрации Client'a и выбора соответствующего транспортного модуля направления в   МПТХ/IP.

Закладка "Общие".

Cодержит в себе общие для разных транспортов параметы

, а именно:

- Таймаут установления соединения - время, выделяемое на установление соединения с момента выдачи запроса

- Попыток установления соединения - количество попыток установления соединения до возможного блокирования направления или поиска обхода

- Интервал установления соединений - интервал между попытками установления соединения с партнером

- Интервал контроля соединения - интервал запуска возможной процедуры контроля установленного соединения

- Таймаут регистрации в шлюзе  - время, отводимое на регистрацию клиента в шлюзе

- Попыток регистрации в шлюзе - количество попыток регистрации клиента в шлюзе

- Число символов для отправки  - размер пакета буферизации информации от СТИН-Э до передачи его в сеть

- Время до отправки (мсек)          - максимальное время формирования пакета до его отправки в сеть

- Интервал отправки (мсек)          - максимальное время между отправкой пакетов в сеть КП.

- Адрес альтернативного маршрута

- Порт альтернативного маршрута - задают адрес и порт альтернативного маршрута в рамках одного транспортного модуля

Закладки "IP", "X.25" и "TFN".

Cодержат в себе индивидуальные для разных транспортов параметры

, а именно:

- Адрес и порт локального сервера, обслуживающего данное направление (см. HOST в файле параметров направлений)

- Адрес и порт партнера

- Параметры обмена пакетами по UDP

- Номер СОМ порта для выделенного канала или номер набора для выхода через ТфОП

Закладка "Каналы".

Cодержит в себе основные параметры канала направления

, а именно:

- его номер (в шлюзе и СТИН-Э)

- сектор в направлении (виртуальном соединении)

- тип ТГ канала  - указывает, как используется эта линия в СТИН

- телеграфная скорость по каналу в бодах

- характеристики канала СКК при использовании UDP транспорта (UDPREX)

#### 3.2.2.3. Окно COM портов подключения к СТИН-Э

Окно Подключение к СТИН-Э содержит управляющие элементы, позволяющие задавать параметры СОМ портов подключения МПТХ/IP к СТИН-Э.

Рисунок 3.   Подключение к СТИН-Э.

В левой части окна находится список СОМ портов подключения к СТИН-Э.

В правой части - управляющие элементы окна для управления параметрами выделенного СОМ порта.

В левой нижней части окна находятся кнопки управления соединением со СТИН-Э и полоса состояния текущего СОМ порта.

Индикатор  указывает шлюзу автоматически установить связь со СТИН-Э по этому СОМ порту после запуска программы.

Элемент списка СОМ портов  содержит:

- иконки состояния выделения элемента списка и состояния самого порта

- порядковый номер порта в списке

- название порта

- режим работы со СТИН-Э по этому порту

- диапазон логических номеров каналов шлюза, обслуживаемых этим портом и соответствующий

- диапазон логических номеров каналов СТИН-Э

Контекстное меню  списка СОМ портов позволяет (как и управляющие кнопки  и ) установить или разорвать соединение по текущему СОМ порту со СТИН-Э.

Кроме того, через это меню возможно изменить режимы работы (основной/резервный) парных СОМ портов (например, для СОМ-1 и СОМ-3), а также открыть файлы Com_X_Inp.log и Com_X_Out.log для сброса в них всей поступающей/передаваемой по этому СОМ порту информации.

Кнопка  вносит все изменения в соответствующий обьект СОМ порта программы.

Кнопка  позволяет сохранить все изменения в файле Mpt.cnf.

Полоса  состояния содержит в себе следующие панели:

- состояние текущего порта: Connected (Disconnected)

- количественные характеристики обмена:

- Rd:442 - прочитано из СТИН-Э 442 байта    Wr:774 - передано в СТИН-Э 774 байта

- режим работы порта для СТИН-Э: (WORK, CMD)

- количество ошибок обмена по СОМ порту

- максимальный размер очередей приема/передачи драйвера ОС СОМ порта

#### 3.2.2.4. Окно конфигурации модемного пула МПТХ/IP

Окно Модемный пул МПТХ/IP содержит управляющие элементы, позволяющие задавать параметры СОМ портов/модемов, составляющих модемный пул шлюза.

Рис.4. Модемный пул шлюза

В левой верхней части окна располагается список модемов, собственно и составляющих модемный пул шлюза.

В верхней части окна находится полоса состояния текущего (выделенного) модема

В правой части окна находится панель с параметрами текущего модема

Нижняя полоса состояния содержит инф о состоянии соответствующего СОМ порта

В нижнем левом углу находится панель, позволяющая в тестовом режиме работы порта/модема проверить его работу.

Контекстное меню модемного пула содержит команды  , позволяющие:

- заблокировать/разблокировать текущий модем,

- установить тестовый режим для текущего заблокированного модема,

- добавить модем в пул,

- изменить параметры текущего заблокированного модема,

- удалить заблокированный текущий модем из пула.

- открыть файл регистрации обмена по модему

Кнопка   становится доступной после установления на блокированном модеме тестового режима и позволяет проверить работоспособность установленных параметров модема из панели 'Контроль'.

Кнопки ,  и  позволяют соответственно

- отменить все внесенные изменения для текущего модема

- применить все внесенные изменения для текущего модема

- и сохранить все изменения в файле ModemPool.cnf

#### 3.2.2.5. Окно активных виртуальных соединений

Рис 5. Окно активных транспортных соединений.

В верхней части окна находится список локальных серверов соединений.

В нижней части окна находится список активных в текущий момент виртуальных соединений, установленных между транспортными модулями направлений МПТХ/IP и их партнерами.

Контекстное меню списка локальных серверов соединений  позволяет:

- заблокировать/разблокировать использование выделенного сервера,

- добавить новый сервер в список,

- удалить блокированный текущий сервер из списка

Панель  позволяет задать параметры добавляемого в список сервера.

Параметры, заданные на этой панели говорят, что сервер соединений (серверный/listen TCP/IP сокет) принимает запросы на установление TCP соединений по адресу 1.1.1.11, порт 254 от всех партнеров, правильным образом зарегистрировавшимися на шлюзе по Login/паролю (те поиск соответствующего транспортного модуля направления МПТХ/IP осуществляется по этим параметрам регистрации).

Список активных соединений содержит в себе лишь элементы, соответствующие установленным виртуальным соединениям.

Контекстное меню списка активных виртуальных соединений  позволяет принудительно разорвать виртуальное соединение между партнерами.

#### 3.2.2.6. Окно каналов - точек подключения СТИН-Э

Окно каналов содержит список точек подключения СТИН-Э

Рис. 6. Окно каналов - точек подключения СТИН-Э.

Контекстное меню списка каналов шлюза  позволяет:

- блокировать/разблокировать канал,

- перевести канал в резерв (отключить от направления) ,

- перейти в окно перехвата

Элемент  позволяет увидеть и СТИН-Э нумерацию каналов шлюза.

#### 3.2.2.7. Окно перехвата

Окно перехвата информации по каналам и направлениям  содержит элементы, задающие режимы просмотра информации, а также два окна переменного размера для отображения этой информации.

Рис. 7. Окно перехвата информации по каналам/направлениям.

Панель

дает возможность задать режимы просмотра обмениваемой по каналу/направлению информации. То, какая информация показывается на экране, задается кнопками "из СТИН-Э", "в СТИН-Э", "из сети", "в сеть".  "В одно окно" означает, что вся информация и по приему и по отправке будет отображаться в одном окне (верхнем) разными цветами. "В файл" означает, что информация будет писаться в файлы.  Выключатель "вкл/выкл" включает и выключает отображение информации.

С помощью

можно указать, во-первых, за чем Вы следите: за каналом, за направлением или за сектором направления. Разница есть, т. к. в направлении может быть несколько линий, и Вы можете концентрировать свое внимание на выделенной линии или на всем выносе, например.

Канал для наблюдения может быть выбран либо по его номеру, либо по номеру направления и сектору.

#### 3.2.2.8. Окно  протокола работы МПТХ/IP

Окно протокола работы МПТХ/IP позволяет регистрировать происходящие в системе события в списке строк и в файле протокола.

Рис. 8. Окно протоколирования работы шлюза.

Переключатель  Вкл/Выкл запускает или останавливает процесс регистрации событий в МПТХ/IP.

Размер протокола задает количество строк в отображаемом  поле списка строк.

Флаг “Автоматическое сохранение протокола в файле” устанавливает режим записи событий в файл протокола.

4. Приложения

# 4. Приложения

В этой главе приведены все приложения настоящего руководства

## 4.1. Приложение 1: Примеры файлов конфигурации

;

;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

;Файл Mpt.cnf:

;--------------------

[MPT:1]

COM=1

BaudRate=115200

DataBits=8

Parity=N

StopBits=1

LinesPerRS=128

FirstStinLine=0

Mode=Main

PeerCOM=3

AutoRun=1

;

[MPT:2]

COM=3

BaudRate=57600

DataBits=8

Parity=N

StopBits=1

LinesPerRS=128

FirstStinLine=0

Mode=Reserv

PeerCOM=1

AutoRun=0

;

[MPT:3]

COM=2

BaudRate=57600

DataBits=8

Parity=N

StopBits=1

LinesPerRS=128

FirstStinLine=128

Mode=Main

PeerCOM=4

AutoRun=0

;

[MPT:4]

COM=4

BaudRate=57600

DataBits=8

Parity=N

StopBits=1

LinesPerRS=128

FirstStinLine=128

Mode=Reserv

PeerCOM=2

AutoRun=0

;

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;Файл Napr.cnf:

;--------------------------------------------------------

;Host Listening Port: for UDP || TCP || X25

;

HOST:TCP ADDR:1.1.1.11 PORT:253 LOG:ADRPRT RMT:TCPREX

HOST:UDP ADDR:1.1.1.11 PORT:255 LOG:ADRPRT RMT:UDPREX

;

NAPR:001 NCA UdpSTIN-252 TT

AU_RMT:NIP UDPSTN LocAddr:1.1.1.11 LocPort:254 RmtAddr:1.1.1.11 RmtPort:252

SOCKET:SERVER

LOGIN:STIN-001

PSW:123456789

AU_PAR: TIM_FRM:250 BUF_FRM:032 TIM_ACK:250

AU_PAR: MAX_OPN:03 MAX_LOG:3 TIM_OPN:030 TIM_LOG:030 INT_OPN:030 INT_CHK:10

LINE:000/200 001 MAG

LINE:002/200 002 MAG

LINE:004/200 003 MAG

LINE:006/200 004 MAG

EON:001

;

NAPR:002 NCA UdpSTIN-254 TT

AU_RMT:NIP UDPSTN LocAddr:1.1.1.11 LocPort:252 RmtAddr:1.1.1.11 RmtPort:254

AU_BYPASS: RmtAddr:1.1.1.12 RmtPort:254

SOCKET:CLIENT

LOGIN:STIN-001

PSW:123456789

AU_PAR: TIM_FRM:250 BUF_FRM:032 TIM_ACK:250

AU_PAR: MAX_OPN:03 MAX_LOG:3 TIM_OPN:030 TIM_LOG:030 INT_OPN:030 INT_CHK:10

LINE:001/200 001 MAG

LINE:003/200 002 MAG

LINE:005/200 003 MAG

LINE:007/200 004 MAG

EON:002

;

NAPR:003 NCA TcpSTIN-001 TT

AU_RMT:NIP TCPSTN LocAddr:1.1.1.11 LocPort:251 RmtAddr:1.1.1.11 RmtPort:251

SOCKET:SERVER

LOGIN:STIN-002

PSW:123456789

AU_PAR: TIM_FRM:050 BUF_FRM:001

AU_PAR: MAX_OPN:03 MAX_LOG:3 TIM_OPN:030 TIM_LOG:030 INT_OPN:030 INT_CHK:10

LINE:008/200 001 MAG

LINE:010/200 002 MAG

LINE:012/200 003 MAG

LINE:014/200 004 MAG

EON:003

;

NAPR:004 NCA TcpSTIN-002 TT

AU_RMT:NIP TCPSTN LocAddr:1.1.1.11 LocPort:251 RmtAddr:1.1.1.11 RmtPort:251

AU_BYPASS: RmtAddr:1.1.1.12 RmtPort:251

SOCKET:CLIENT

LOGIN:STIN-002

PSW:123456789

AU_PAR: TIM_FRM:050 BUF_FRM:001

AU_PAR: MAX_OPN:03 MAX_LOG:3 TIM_OPN:030 TIM_LOG:030 INT_OPN:030 INT_CHK:10

LINE:009/200 001 MAG

LINE:011/200 002 MAG

LINE:013/200 003 MAG

LINE:015/200 004 MAG

EON:004

;

NAPR:013 NCA TCP-VINOS-77 TT

AU_RMT:NIP TCPMPT LocAddr:1.1.1.11 LocPort:251 RmtAddr:1.1.1.77 RmtPort:251

SOCKET:SERVER

LOGIN:VINOS

PSW:VINOS

AU_PAR: TIM_FRM:050 BUF_FRM:001

AU_PAR: MAX_OPN:03 MAX_LOG:3 TIM_OPN:030 TIM_LOG:030 INT_OPN:030 INT_CHK:10

LINE:032/200 000 MAG

LINE:033/200 001 MAG

LINE:034/100 002 MAG

LINE:035/100 003 MAG

LINE:036/050 004 MAG

LINE:037/050 005 MAG

LINE:038/200 006 MAG

LINE:039/200 007 MAG

LINE:040/050 008 KMG

LINE:041/050 009 KMG

LINE:042/050 010 KMG

LINE:043/050 011 KMG

LINE:044/050 012 KMG

LINE:045/050 013 KMG

LINE:046/050 014 KMG

EON:013

;

NAPR:014 NCA ВыносMDM-PVC2 TT

AU_RMT:TFN MDMMPT LocAddr:Modem LocPort:2 RmtAddr:0 RmtPort:-1

SOCKET:CLIENT

AU_PAR: TIM_FRM:050 BUF_FRM:016

AU_PAR: MAX_OPN:03 MAX_LOG:3 TIM_OPN:030 TIM_LOG:030 INT_OPN:030 INT_CHK:10

LINE:064/200 000 MAG

LINE:065/200 001 MAG

LINE:066/200 002 MAG

LINE:067/200 003 MAG

EON:014

;

NAPR:015 NCA TCP-СТИН63 TT

AU_RMT:NIP TCPSTN LocAddr:1.1.1.11 LocPort:251 RmtAddr:1.1.1.63 RmtPort:251

SOCKET:CLIENT

LOGIN:11163

PSW:123456789

AU_PAR: TIM_FRM:050 BUF_FRM:001

AU_PAR: MAX_OPN:03 MAX_LOG:3 TIM_OPN:030 TIM_LOG:030 INT_OPN:030 INT_CHK:10

LINE:080/200 000 MAG

LINE:081/200 001 MAG

LINE:082/200 002 MAG

LINE:083/200 003 MAG

EON:015

;

NAPR:016 NCA TCPRexKC-63 PB

AU_RMT:NIP TCPREX LocAddr:1.1.1.11 LocPort:253 RmtAddr:1.1.1.63 RmtPort:253

SOCKET:CLIENT

AU_PAR: TIM_FRM:050 BUF_FRM:001

AU_PAR: MAX_OPN:03 MAX_LOG:3 TIM_OPN:030 TIM_LOG:030 INT_OPN:030 INT_CHK:10

LINE:084/200 000 MAG

EON:016

;

NAPR:017 NCA UDPRex-63 PB

AU_RMT:NIP UDPREX LocAddr:1.1.1.11 LocPort:255 RmtAddr:1.1.1.63 RmtPort:255

SOCKET:CLIENT

AU_PAR: TIM_FRM:250 BUF_FRM:034 TIM_ACK:500

AU_PAR: MAX_OPN:03 MAX_LOG:3 TIM_OPN:030 TIM_LOG:030 INT_OPN:030 INT_CHK:11

LINE:088/200 000 MAG

LINE:089/200 001 MAG

LINE:090/050 002 KMG

LN_PAR: TMT_WT_CALL_ACK:500 TMT_WT_CALL_DF:60000

LN_PAR: TMT_WT_AZAOB:0 TMT_WT_AAOA:0 IS_A_REQ_AOA:0

LN_PAR: TMT_WT_BAOB:0 TMT_WT_BAOA:0

LINE:091/050 003 KMG

LN_PAR: TMT_WT_CALL_ACK:500 TMT_WT_CALL_DF:60000

LN_PAR: TMT_WT_AZAOB:0 TMT_WT_AAOA:0 IS_A_REQ_AOA:0

LN_PAR: TMT_WT_BAOB:0 TMT_WT_BAOA:0

LINE:092/050 004 KMG

LN_PAR: TMT_WT_CALL_ACK:500 TMT_WT_CALL_DF:60000

LN_PAR: TMT_WT_AZAOB:0 TMT_WT_AAOA:0 IS_A_REQ_AOA:0

LN_PAR: TMT_WT_BAOB:0 TMT_WT_BAOA:0

LINE:093/050 005 KMG

LN_PAR: TMT_WT_CALL_ACK:500 TMT_WT_CALL_DF:60000

LN_PAR: TMT_WT_AZAOB:0 TMT_WT_AAOA:0 IS_A_REQ_AOA:0

LN_PAR: TMT_WT_BAOB:0 TMT_WT_BAOA:0

EON:017

;

NAPR:020 NCA TCP-СТИН66 TT

AU_RMT:NIP TCPSTN LocAddr:1.1.1.11 LocPort:251 RmtAddr:1.1.1.66 RmtPort:251

SOCKET:CLIENT

LOGIN:11166

PSW:123456789

AU_PAR: TIM_FRM:050 BUF_FRM:001

AU_PAR: MAX_OPN:03 MAX_LOG:3 TIM_OPN:030 TIM_LOG:030 INT_OPN:030 INT_CHK:10

LINE:096/200 000 MAG

LINE:097/200 001 MAG

LINE:098/200 002 MAG

LINE:099/200 003 MAG

EON:020

;

NAPR:021 NCA TCPRexKC-66 PB

AU_RMT:NIP TCPREX LocAddr:1.1.1.11 LocPort:253 RmtAddr:1.1.1.66 RmtPort:253

SOCKET:CLIENT

AU_PAR: TIM_FRM:050 BUF_FRM:001

AU_PAR: MAX_OPN:03 MAX_LOG:3 TIM_OPN:030 TIM_LOG:030 INT_OPN:030 INT_CHK:10

LINE:100/200 000 MAG

EON:021

;

NAPR:022 NAX UDPRex-66 PB

AU_RMT:NIP UDPREX LocAddr:1.1.1.11 LocPort:255 RmtAddr:1.1.1.66 RmtPort:255

SOCKET:CLIENT

AU_PAR: TIM_FRM:250 BUF_FRM:034 TIM_ACK:500

AU_PAR: MAX_OPN:03 MAX_LOG:3 TIM_OPN:030 TIM_LOG:030 INT_OPN:030 INT_CHK:11

LINE:104/200 000 MAG

LINE:105/200 001 MAG

LINE:106/050 002 KMG

LN_PAR: TMT_WT_CALL_ACK:500 TMT_WT_CALL_DF:60000

LN_PAR: TMT_WT_AZAOB:0 TMT_WT_AAOA:0 IS_A_REQ_AOA:0

LN_PAR: TMT_WT_BAOB:0 TMT_WT_BAOA:0

LINE:107/050 003 KMG

LN_PAR: TMT_WT_CALL_ACK:500 TMT_WT_CALL_DF:60000

LN_PAR: TMT_WT_AZAOB:0 TMT_WT_AAOA:0 IS_A_REQ_AOA:0

LN_PAR: TMT_WT_BAOB:0 TMT_WT_BAOA:0

LINE:108/050 004 KMG

LN_PAR: TMT_WT_CALL_ACK:500 TMT_WT_CALL_DF:60000

LN_PAR: TMT_WT_AZAOB:0 TMT_WT_AAOA:0 IS_A_REQ_AOA:0

LN_PAR: TMT_WT_BAOB:0 TMT_WT_BAOA:0

LINE:109/050 005 KMG

LN_PAR: TMT_WT_CALL_ACK:500 TMT_WT_CALL_DF:60000

LN_PAR: TMT_WT_AZAOB:0 TMT_WT_AAOA:0 IS_A_REQ_AOA:0

LN_PAR: TMT_WT_BAOB:0 TMT_WT_BAOA:0

EON:022

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

;Файл ModemPool.cnf:

;------------------------------

[MODEM:1]

COM=2

Baud=19200

DataBits=8

Parity=N

StopBits=1

LineMode=Private

Initialize=AT&FE0V1L0

AnswerRing=ATA

DialPrefix=ATDT

DialNumber=347

DialSuffix=

HangUpPrefix=+++

HangUpSuffix=ATH0

MsgModemOK=OK

MsgRing=RING

MsgConnectOK=CONNECT

MsgConnectNO=NO CARRIER  BUSY  VOICE  NO DIALTONE  NO ANSWER  ERROR

TmtDialing=60

TmtAutoDial=30

TmtModem=3

HangUpPause=2

AutoRun=0

[MODEM:2]

COM=3

Baud=2400

DataBits=8

Parity=N

StopBits=1

LineMode=AutoAnswer

Initialize=AT&FE0V1L0

AnswerRing=ATA

DialPrefix=

DialNumber=

DialSuffix=

HangUpPrefix=+++

HangUpSuffix=ATH0

MsgModemOK=OK

MsgRing=RING

MsgConnectOK=CONNECT

MsgConnectNO=NO CARRIER  BUSY  VOICE  NO DIALTONE  NO ANSWER  ERROR

TmtDialing=60

TmtAutoDial=30

TmtModem=3

HangUpPause=2

AutoRun=1

[MODEM:3]

COM=4

Baud=19200

DataBits=8

Parity=N

StopBits=1

LineMode=Private

DialPrefix=ATDP

HangUpPrefix=+++

HangUpSuffix=ATH0

TmtDialing=60

TmtAutoDial=30

TmtModem=3

HangUpPause=2

## 4.2. Приложение 2: Распайка RS кабеля

Распайка кабеля для подключения МПТХ/IP к СТИН-Э (нуль-модем)

## 4.3. Приложение 3: Список нормативной документации

- «Технические требования к аппаратуре связи, реализующей функции маршрутизации пакетов протокола межсетевого обмена (аппаратура  маршрутизации пакетов IP)» от 06.08.1998 г.;

- «Технические требования к аппаратуре, работающей в сетях данных общего пользования» от  20.11.1996г;

- «Технические требования к системам коммутации сообщений» от 16.08.1995г.;

- «Единый внешний технологический алгоритм функционирования ЦКС в сети КС-КК»;

- «Алгоритм передачи магистрального телеграфного трафика сети КС через сеть ПД КП».

- «Технологический алгоритм сопряжения станций коммутации сети АТ/Телекс и ТгОП через сети передачи данных с протоколом IP» от 24.02.2000 г.;

- «Технологический алгоритм сопряжения станций коммутации сети АТ/ТХ через сети ПД КП»;

Содержание

.

1. Назначение МПТХ/IP	4

Введение	4

1.1. Принятые сокращения и обозначения	4

1.2. Общие понятия и определения	4

1.3. Назначение МПТХ/IP	5

2. Условия выполнения программы	6

2.1. Условия функционирования	6

2.2. Установка и запуск программы	6

3. Описание и работа МПТХ/IP	7

3.1. Технологические аспекты работы с МПТХ/IP.	7

3.1.1. Общие положения	7

3.1.2.  Настройка портов подключения к СТИН-Э	7

3.1.3. Создание и настройка направлений	8

3.1.4. Настройка транспортных параметров направления	8

3.1.4.1. Настройка параметров IP	9

3.1.4.2. Настройка параметров X25	9

3.1.4.3. Настройка параметров модемного пула	9

3.1.5. Правила взаимодействия	10

3.1.5.1. Работа со смежной станцией СТИН-Э	10

3.1.5.2. Работа с выносным модулем МПТ СТИН-Э (МПТВ)	10

3.1.5.3. Работа с АРМТ ИРБИС	11

3.1.5.4. Работа с REX-400	11

3.1.5.5. Работа с СКАТ-1000	11

3.2. Средства управления	12

3.2.1. Файлы конфигурации	12

3.2.1.1. Файл конфигурации транспортных направлений (Napr.cnf)	12

3.2.1.2. Файл конфигурации COM портов подключения к СТИН-Э (Mpt.cnf)	15

3.2.1.3. Файл конфигурации модемного пула МПТХ/IP (ModemPool.cnf)	16

3.2.2. Диалоговые средства управления	18

3.2.2.1. Основное окно	18

3.2.2.2. Окно направлений	21

3.2.2.3. Окно COM портов подключения к СТИН-Э	29

3.2.2.4. Окно конфигурации модемного пула МПТХ/IP	30

3.2.2.5. Окно активных виртуальных соединений	32

3.2.2.6. Окно каналов - точек подключения СТИН-Э	34

3.2.2.7. Окно перехвата	35

3.2.2.8. Окно  протокола работы МПТХ/IP	36

4. Приложения	37

4.1. Приложение 1: Примеры файлов конфигурации	37

4.2. Приложение 2: Распайка RS кабеля	42

4.3. Приложение 3: Список нормативной документации	43